# Alle concepten

Zie excel morfologisch overzicht

iuhjdd

Bovenstaand zijn mogelijke oplossingen voor de deelproblemen die de machine moet kunnen uitvoeren. Één van de intressante opties voor het deburren zelf is elektro-chemisch bewerken. Dit is een bestaand proces wat werkt, maar is zeldzaam, en houdt veel variabelen in die ons onbekend zijn. Vandaar dat wij deze optie beschouwen als spannend. Dit is ook de rede dat wij 2 routes door ons morfologisch overzicht hebben gekozen; een veilige optie, en een spannende (mogelijk betere) optie.

# De veilige route

Bij de veilige route is ervoor gekozen om een bestaand idee namelijk het gebruiken van een staalborstel verder uit te werken zodat dit proces automatisch kan verlopen. We zullen bij deze route nog geen rekening houden met het aanvoeren en afvoeren van de tandwielen, omdat de nadruk eerst ligt op het ontbramen van het tandwiel.

# De spannende route

## Tandwiel inneemen

Omdat het vooral om een proof-of-concept gaat in dit project, is beslotten zoveel mogelijk variabelen uit te sluiten, waaronder de aanvoor. Vandaar dat wij dit handmatig willen gaan doen (optie 2)

## Tandwiel positioneren

Dit heeft ook betrekking op het volgende deelprobleem: het tandwiel positioneren. Aangezien tijdens een demo wij ervan overtuigd zijn (getest door een kleine demonstratie met een ander hol voorwerp), is de deeloplossing van de vorige stap ook direct geschikt voor deze stap.

## Tandwiel klemmen

Voor het klemmen van het tandwiel is gekozen voor de intern werkende drieklauw. Dit aangezien dit niet in het werkgebied komt, een bewezen veilige techniek is, relatief eenvoudig te automatiseren is. Het enige nadeel van deze oplossing is dat omdat het tandwiel nog volledig rond is tijdens het afbraamproces (de spiebaan word er later pas in gemaakt), deze manier van inspannen weinig koppel aankan. Dit is echter geen probleem, vanwege de volgende 2 stappen:

## Tandwiel roteren

Vanwege de vervolgstap is dit niet nodig.

Voor de ontbramende stap zelf is gekozen voor een relatief weinig voorkomend, maar veelbelovende deeloplossing: ECM. Dit staat voor Electro-Chemical Deburring. Dit proces houdt in dat een cathode dichtbij het af te bramen object wordt gehouden: dit zal de anode worden. Tussen de cathode en anode wordt een vloeistof geplaatst die elektriciteit doorlaat, vaak een zoutoplossing. Dan wordt er stroom op het circuit tussen de cathode en anode gezet, waardoor elektronen door het werkobject worden afgestaan aan de zoutoplossing. Dit materiaal verdwijnt dat ook.

Het voordeel van dit proces is dat dat de cathode in zo'n vorm kan worden gemaakt, dat het hele tandwiel tegelijk wordt behandeld, doormiddel van een cirkelvorm, rond de bramen. Aangezien deze “bliksemschicht” methode altijd de kortste weg tussen de cathode en anode kiest, zal deze altijd de opstaande bramen kiezen. Ook weet de machine goed wanneer er geen bramen meer over zijn. Naarmate de bramen worden weggehaald, zal de weerstand van dit circuit stijgen, vanwege de groter wordende afstand af te leggen door de vloeistof. Wanneer er geen bramen meer over zijn, zal het oppervlak worden behandeld. Wanneer dit gebeurt, zal de weerstand nouwelijks nog stijgen, aangezien hier veel meer materiaal is. Dus stijgende weerstand -> bramen worden verwijderd, nouwelijks veranderende weerstand -> klaar.

Dit bestand is nog niet af